[image: image1.emf]
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

[image: image2.png]AHMOZ AM®ITNIOAHZ




ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2025

	“Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Αμφίπολης”
CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4, 09211000-1, 24951311-8, 24957000-7


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 183.169,03 € (με Φ.Π.Α)


	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Κ.Α….


	     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


	ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γεώργιος Μάλλιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,

Τηλ: 23243 50210, email: g.mallios@dimosamfipolis.gr


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝ. & ΗΜ ΕΡΓΩΝ
	
	Α.Μ. 16/2025

ΜΕΛΕΤΗ:

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών

Δήμου Αμφίπολης

CPV: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4,

09211000-1, 24951311-8, 24957000-7

	
	
	                                           



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Αμφίπολης και κάθε μορφής Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς σύμφωνα με:

την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α΄240/2012), που κυρώθηκε με το νόμο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ/Α΄18),
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30106/10-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,
η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για προμήθειες πετρελαιοειδών και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και των Σχολικών τους Επιτροπών πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του νόμου Ν.5056 (ΦΕΚ 163/Α΄/6-10-2023), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών ασκούνται από τον οικείο δήμο.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Τα προμηθευόμενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Αφορά στην προμήθεια:

καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, στις οποίες στεγάζονται οι Υπηρεσίες του, των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,

καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου, καθώς και για την λειτουργία των  μηχανημάτων χειρός της Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου,

λιπαντικών και άλλων υγρών για την συντήρηση και καλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Αναλυτικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV:09135100-5) για την θέρμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,

Πετρέλαιο κίνησης (CPV:09134200-9) για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,

Αμόλυβδη βενζίνη (CPV:09132100-4) για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων- μηχανημάτων έργου και μηχανημάτων χειρός του Δήμου,

Λιπαντικά ελαία και λιπαντικά μέσα (CPV:09211000-1) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,

Αντιψυκτικά υγρά (CPV:24951311-8) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,

Χημικά πρόσθετα (CPV:24957000-7) για τη συντήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Υπό προμήθεια ποσότητες

Πετρέλαιο θέρμανσης δημοτικών κτηρίων

Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτηρίων εκτιμήθηκαν βάσει των ποσοτήτων που καταναλώθηκαν τα δύο προηγούμενα έτη, και συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση (αρ.πρωτ. ΔΥ/29.07.2025) της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, και έχουν ως εξής:

α) Δημοτικό κτήριο Ν.Μπάφρας (ΔΕ Κορμίστας)

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	2.000


β) Δημοτικό κτήριο Πρώτης (ΔΕ Πρώτης)

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	6.500


α) Δημοτικό κτήριο Ροδολίβους (ΔΕ Ροδολίβους)

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	6.500


α) Δημοτικό κτήριο Παλαιοκώμης (ΔΕ Αμφίπολης)

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	5.000


Πετρέλαιο θέρμανσης σχολικών κτηρίων
Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών κτηρίων είναι σύμφωνες με την εισήγηση (αρ.πρωτ. ΔΥ/26.06.2025) του Εντεταλμένου Συμβούλου Παιδείας & Εποπτείας Σχολικών Μονάδων του Δήμου, που έχει ως εξής:

α) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	15.000


β) Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	33.600


γ) Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Lt
	25.000


Καύσιμα κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και χειρός

Οι ποσότητες των καυσίμων κίνησης εκτιμήθηκαν βάσει του υφιστάμενου στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (αριθμός, τύπος, ιπποδύναμη, κ.α.) που ανήκουν στις διάφορες Υπηρεσίες αυτού (Κοινωνικής Πολιτικής, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικών Έργων, Πρασίνου) και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών, όπως έχει καταγραφεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, και συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση (αρ.πρωτ. ΔΥ/21.07.2025) του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων του Δήμου, που έχει ως εξής:

α) Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	0

	2
	Αμόλυβδη βενζίνη
	Lt
	1.000


β) Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	20.000

	2
	Αμόλυβδη βενζίνη
	Lt
	1.000


γ) Υπηρεσία Ύδρευσης
	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	5.000

	2
	Αμόλυβδη βενζίνη
	Lt
	0


δ) Τεχνική Υπηρεσία

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	15.000

	2
	Αμόλυβδη βενζίνη
	Lt
	1.000


ε) Υπηρεσία Πρασίνου

	α/α
	Είδος
	Μον.μέτρ.
	Ποσότητα

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Lt
	0

	2
	Αμόλυβδη βενζίνη
	Lt
	1.000


Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων
Οι ποσότητες των λιπαντικών και των λοιπών υγρών εκτιμήθηκαν βάσει του υφιστάμενου στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (αριθμός, τύπος, ιπποδύναμη, κ.α.) που ανήκουν στις διάφορες Υπηρεσίες αυτού (Κοινωνικής Πολιτικής, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης, Τεχνικών Έργων, Πρασίνου) και της απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών, όπως έχει καταγραφεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, και συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση (αρ.πρωτ. ΔΥ/01.09.2025) του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων του Δήμου, που έχει ως εξής:

	
	
	
	Ποσότητες/Υπηρεσία

	α/α
	Είδος
	Μον.

μέτρ.
	Κοινωνική
	Καθαριότητος
	Ύδρευσης
	Τεχνική
	Πρασίνου

	1
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40
	Lt
	 
	60
	50
	90
	 

	2
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
	Lt
	 
	60
	50
	90
	 

	3
	Λάδι SAE 30
	Lt
	 
	150
	30
	120
	 

	4
	Λάδι SAE 10
	Lt
	 
	50
	10
	40
	 

	5
	Λάδι υδραυλικό ISO 68
	Lt
	 
	180
	 
	220
	 

	6
	Λάδι υδραυλικό ISO 46
	Lt
	 
	200
	 
	 
	 

	7
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό ISO 68
	Lt
	 
	45
	 
	55
	 

	8
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό ISO 46
	Lt
	 
	50
	 
	 
	 

	9
	Πρόσθετο Τύπου Ad Blue
	Lt
	 
	1.000
	400
	600
	 

	10
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	Lt
	 
	40
	30
	30
	 


Σκοπιμότητα-Αναγκαιότητα Προμήθειας

Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται άκρως απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού τόσο τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) όσο και τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα υγρά απαιτούνται για την κίνηση και την λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, και ιδιαιτέρως της Υπηρεσίας Καθαριότητος, λόγω της βαρύνουσας σημασίας της για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επίσης η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των Σχολικών Μονάδων-Συγκροτημάτων εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους και την προστασία της υγείας δημοτικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών.

Τιμές των υπό προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης προμήθειας

του πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή λιανικής πώλησής του, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 30η Απριλίου 2025 (τελευταία ημέρα πώλησης πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2024-2025)

του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή λιανικής πώλησής τους, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 11η Σεπτεμβρίου 2025 (ημέρα ολοκλήρωσης της σύνταξης της παρούσας μελέτης)

των λιπαντικών και των άλλων υγρών για την συντήρηση των οχημάτων, χρησιμοποιήθηκαν τιμές που προήλθαν από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο.

Διαδικασία Διεξαγωγής Προμήθειας

Η προμήθεια θα εκτελεστεί έπειτα από διεξαγωγή Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Αμφίπολης».

Η προμήθεια επιμερίζεται σε 3 Τμήματα:

Τμήμα 1: Καύσιμα θέρμανσης 

Τμήμα 2: Καύσιμα κίνησης

Τμήμα 3: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

Τμήμα 1 & 2: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του Τμήματος, υπολογιζόμενη από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη διαμορφούμενη Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.) για την ΠΕ Σερρών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κάθε καυσίμου κατά την ημέρα αναφοράς (η 30η Απριλίου 2025 για το πετρέλαιο θέρμανσης και η 11η Σεπτεμβρίου 2025 για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε επιμέρους καύσιμο του ίδιου Τμήματος.

Τμήμα 3: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του Τμήματος.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα Τμήμα ή και περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων. Υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλει προσφορά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο ίδιο Τμήμα.

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, όπως αναφέρεται στον παρακάτω σχετικό πίνακα.

	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

	ΟΜΑΔΑ 1
	ΟΜΑΔΑ 2
	ΟΜΑΔΑ 3

	834,07 €
	543,40 €
	99,70 €


Οι ανάδοχοι της προμήθειας καυσίμων, έχουν την υποχρέωση να προμηθεύσουν τον Δήμο με όλη την υπό προμήθεια ποσότητα εφόσον αυτή ζητηθεί από τον Δήμο και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση. Η σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος, αλλά εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα που δεν έχει ακόμη ζητηθεί και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση, τότε η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη πίστωση χωρίς υπέρβαση των προβλεπομένων ποσοτήτων και ο προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως από το Δήμο άμεσα. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η αποδοχή του παραπάνω όρου. Δεν υπάρχει δικαίωμα άρνησης του όρου αυτού της παράτασης και υποψήφιοι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους στη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Τρόπος και Τόπος Παράδοσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν εντολής:

στα κτήρια του Δήμου Αμφίπολης:

Δημαρχείο (Ροδολίβος)

Δημοτικά κτήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αμφίπολης (Παλαιοκώμη), Πρώτης (Πρώτη), και Κορμίστας (Νέα Μπάφρα)

στα κτήρια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών:

Παλαιοκώμης

Ροδολίβους

Πρώτης

στα κτήρια σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Νέων Κερδυλλίων

Νηπιαγωγείο Παλαιοκώμης

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκώμης

Νηπιαγωγείο Ροδολίβους

Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Πρώτης

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Σχολείο Νέας Μπάφρας

στα κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Γυμνάσιο Παλαιοκώμης

Γενικό Λύκειο Ροδολίβους

Γυμνάσιο Πρώτης

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται τμηματικά στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης. Τα οχήματά του θα εφοδιάζονται απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας. 

Για αυτόν τον λόγο, ως ειδικός όρος εκτέλεσης της σύμβασης τίθεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα στα οχήματα του Δήμου σε Πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, εντός των ορίων του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν Πρατήριο υγρών καυσίμων ή συνεργαζόμενο Πρατήριο υγρών καυσίμων, εντός των ορίων του Δήμου Αμφίπολης, στο οποίο τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης ή αμόλυβδη βενζίνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Στην περίπτωση που το πρατήριο είναι συνεργαζόμενο θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του πρατηρίου ότι αποδέχεται τη συνεργασία.
Το ανωτέρω γεωγραφικό όριο κρίνεται επιβεβλημένο, καθώς εάν απαιτηθεί τα οχήματα να μετακινηθούν σε μεγαλύτερη απόσταση, εκτός των ορίων του Δήμου Αμφίπολης, τότε το κόστος του απαιτούμενου καυσίμου, σε συνδυασμό με την επιπλέον του συνήθους απασχόληση οχήματος και οδηγού, καθιστούν ασύμφορη τη συνεργασία.

Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη ο προμηθευτής, για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων. 

Τα λιπαντικά και τα υπόλοιπα υγρά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην Πρώτη Σερρών, όπου εδρεύει το αμαξοστάσιο του Δήμου, με τα έξοδα της μεταφοράς να βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν επηρεάζουν την τιμή πώλησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΑΥΣΙΜΑ

Α. Τ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΦΕΚ Β 1531/2003, στην Υπουργική απόφαση 469/2002 ΦΕΚ Β 1273/2003, στην απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ Β 332/2004 και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No3 έως ASTM No5.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 314/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ Β 127/18.2.1999).

Α. Τ. 2  Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο κίνησης για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», την Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Για το πετρέλαιο κίνησης ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 316/2010 (ΦΕΚ Β 501/29.2.2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 76/2016 (ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β 241/2.2.2017, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αποφάσεις Γ.Χ.Κ).

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 314/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Α. Τ. 3  Βενζίνη αμόλυβδη  

Βενζίνη αμόλυβδη, 95 οκτανίων, για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα – άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 ορίζονται στην ΑΧΣ 510/2004 (ΦΕΚ Β 872/2007) και στην ΑΧΣ 291/2003 (ΦΕΚ Β 332/2004).

Η δειγματοληψία της θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

Για την αμόλυβδη βενζίνη ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Υ.Α. 147/2015/2016

(ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να παράγονται σε χώρες τις ΕΕ ή στις ΗΠΑ και είτε εισαγόμενα, είτε εγχώρια, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εγκεκριμένων λιπαντικών του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 526/2004 απόφαση Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου Α.Χ.Σ, όπως και οι βαλβολίνες αυτοκινήτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 12/95 απόφαση του Α.Χ.Σ. Οι προδιαγραφές-απαιτήσεις των προϊόντων αυτών καθώς και οι όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών εσωτερικής καύσης και βαλβολινών ορίζονται στα ΦΕΚ Β 630/12.05.2005 και ΦΕΚ Β 471/29.05.1995.

Ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών, ιδιαίτερα όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 203, 207, 213 και 218 του Ν.4412/16. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Σε όλες τις συσκευασίες λιπαντικών θα πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

η ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα

ο αριθμός ιξώδους SAE (Society of Automobile Engineers)

το επίπεδο ποιότητας κατά API (American Petroleum Institute) και ACEA (European Automobile Manufacturers Association)

ο ονομαστικός όγκος του περιεχομένου

ο αριθμός καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 195/2002 (ΦΕΚ 907β) και τον κανονισμό της ΕΕ REACH, θα συνοδεύονται από δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Τα εργοστάσια παραγωγής τους θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001 με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία λιπαντικών ελαίων και γράσων, αντιψυκτικών και υγρών φρένων, προϊόντων ψεκασμού και χημικών προϊόντων, βιο-αποικοδομήσιμων λιπαντικών και AdBlue®.
Α.Τ.4: Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 

Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση τόσο των συμβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και των πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με υπέρ τροφοδότηση (turbo) και κάτω από μεγάλα φορτία. Θα διαθέτει σταθερό ιξώδες, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	SAE
	15W-40

	
	API
	CI-4, SL

	
	ACEA
	E7, A3/B4

	Εγκρίσεις κατασκευαστών
	
	DTFR 15B110 (Ex.ΜΒ228.3)

VOLVO VDS-3

MAN 3275

MTU Type 2

CUMMINS CES20076/20077

MACK EO-M Plus

Caterpillar ECG-1


Α.Τ.5: Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 

Πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση υπέρ υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων με ή χωρίς τούρμπο που λειτουργούν κάτω από μεγάλες πιέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωματουργικά κ.α. Θα διαθέτει σταθερό ιξώδες, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	SAE
	20W-50

	
	API
	CI-4, SL

	
	ACEA
	E7, A3/B4

	Εγκρίσεις κατασκευαστών
	
	DTFR 15B110 (Ex.ΜΒ228.3)

VOLVO VDS-3

MAN 3275

MTU Type 2

CUMMINS CES20076/20077

MACK EO-M Plus

Caterpillar ECG-1


Α.Τ.6: Λάδι SAE 30 

Υψηλής απόδοσης και ποιότητας μονότυπο λιπαντικό, κατάλληλο για κινητήρες πετρελαίου βαρέων οχημάτων που λειτουργούν σε εφαρμογές εκτός δρόμου (μηχανημάτων κήπου, αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων), αλλά και σε παλαιότερους κινητήρες πετρελαίου οχημάτων βαρέως τύπου, και για υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, αντλίες και συμπιεστές. Παρέχει αποτελεσματική προστασία στον κινητήρα εξασφαλίζοντας άριστη λίπανση, προστασία από τη φθορά και την οξείδωση και συμβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας του κινητήρα.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	SAE
	30

	
	API
	CF /SF

	
	ACEA
	E2


Α.Τ.7: Λάδι SAE 10

Υψηλής απόδοσης και ποιότητας μονότυπο λιπαντικό, κατάλληλο για κινητήρες πετρελαίου βαρέων οχημάτων που λειτουργούν σε εφαρμογές εκτός δρόμου (μηχανημάτων κήπου, αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων), αλλά και σε παλαιότερους κινητήρες πετρελαίου οχημάτων βαρέως τύπου, και για υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, αντλίες και συμπιεστές. Παρέχει αποτελεσματική προστασία στον κινητήρα εξασφαλίζοντας άριστη λίπανση, προστασία από τη φθορά και την οξείδωση και συμβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας του κινητήρα.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.
	Προδιαγραφές ποιότητας
	SAE
	30

	
	API
	CF /SF

	
	ACEA
	E2


Α.Τ.8: Λάδι υδραυλικό ISO 68 

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 68) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και μεγάλης αντοχής στις μεταβολές θερμοκρασίας. Πρόκειται για πρωτογενές εξαιρετικής ποιότητας ενισχυμένο με ειδικά χημικά πρόσθετα, ώστε να χρησιμοποιείται σε βαριές συνθήκες, ήτοι συνθήκες υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών και μεγάλες ταχύτητες άντλησης με συχνές αντιστροφές παροχής. Λόγω των ειδικών προσθέτων που περιέχει, παρουσιάζει τις εξής ιδιότητες:

Προστασία από φθορά: το λάδι προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από την τριβή.

Αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική δράση: προστατεύει τις επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση.

Θερμική σταθερότητα: διατηρεί το ιξώδες και τις λιπαντικές του ιδιότητες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αντιαφριστική ιδιότητα: αποτρέπει τον σχηματισμό αφρού και βοηθά στην άμεση απελευθέρωση του αέρα.

Αντοχή στην οξείδωση: εμποδίζει την οξείδωση και τον σχηματισμό κολλώδους λάσπης που μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Συμβατότητα: είναι συμβατό με κοινά υλικά στεγανοποίησης, όπως νιτρίλιο.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	DIN 51524 Part II & III (HLP,HVLP)

Denison: HF-0, HF-1 & HF-2

AFNOR: NF E 48-690,& 48-691 (HM,HV)

VICKERS: I-286-S3 & M-2950-S

Cincinnati Machine: P-68, P-69 & P-70

U.S. STEEL: 127/126

CETOR: RP 91H


Α.Τ.9: Λάδι υδραυλικό ISO 46

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46) χαμηλότερου δείκτη ιξώδους, ώστε να ρέει πιο εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας γρήγορη λίπανση και προστασία των εξαρτημάτων κατά την εκκίνηση.

Λόγω των ειδικών προσθέτων που περιέχει, παρουσιάζει τις εξής ιδιότητες:

Προστασία από φθορά: το λάδι προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από την τριβή.

Αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική δράση: προστατεύει τις επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση.

Θερμική σταθερότητα: διατηρεί το ιξώδες και τις λιπαντικές του ιδιότητες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αντιαφριστική ιδιότητα: αποτρέπει τον σχηματισμό αφρού και βοηθά στην άμεση απελευθέρωση του αέρα.

Αντοχή στην οξείδωση: εμποδίζει την οξείδωση και τον σχηματισμό κολλώδους λάσπης που μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

Συμβατότητα: είναι συμβατό με κοινά υλικά στεγανοποίησης, όπως νιτρίλιο.

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	DIN 51524 Part II & III (HLP,HVLP)

Denison: HF-0, HF-1 & HF-2

AFNOR: NF E 48-690,& 48-691 (HM,HV)

VICKERS: I-286-S3 & M-2950-S

Cincinnati Machine: P-68, P-69 & P-70

U.S. STEEL: 127/126

CETOR: RP 91H


Α.Τ.10: Βιοδιασπώμενο-Βιοαποικοδομήσιμο Λάδι Υδραυλικό ISO 68

Υψηλής απόδοσης βιοδιασπώμενο λιπαντικό (πάχος τύπου 68) για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, όπου η τυχαία διαρροή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον. Πληροί πλήρως τις δοκιμές βιοαποικοδόμησης σύμφωνα με την μέθοδο OECD 301B. Η βάση του είναι συνθετικοί κορεσμένοι εστέρες και είναι ταξινομημένο ως VDMA-HEES σύμφωνα με το πρότυπο VDMA 24568 της Γερμανικής Ένωσης Μηχανουργών και Κατασκευαστών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (VDMA: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται για υγρά που είναι:

α) Hydraulic υδραυλικά, β) Environmental: φιλικά προς το περιβάλλον, δηλαδή βιοδιασπώμενα και γ) Ester Synthetic: με βάση συνθετικούς εστέρες.

Χαρακτηριστικά:

Είναι εύκολα βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τη μέθοδο OECD 301B, με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκαλούνται από τυχαίες διαρροές.

Έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής, που εγγυώνται την αποδοτικότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και διευκολύνουν τις εκκινήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτρέποντας το σχηματισμό ιζημάτων.

Έχει υψηλές αντιφθορικές και αντισκωριακές ιδιότητες, που ελαχιστοποιούν την τριβή και μειώνουν τα φαινόμενα διάβρωσης.

Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα διήθησης, ακόμη και με μικροφίλτρα, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό καθαρότητας του προϊόντος και καθαριότητα όλων των εξαρτημάτων.

Έχει εξαιρετική ικανότητα διαχωρισμού από το νερό (demulsibility), πράγμα που σημαίνει γρήγορο διαχωρισμό λαδιού/νερού και αποφυγή σχηματισμού σταθερού γαλακτώματος, το οποίο είναι η κύρια αιτία υποβάθμισης του λαδιού.

Δεν δημιουργεί αφρό και έχει καλή απελευθέρωση αέρα, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία όλων των κινούμενων μερών.

Παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα στη διάτμηση, ακόμη και με υψηλές τάσεις, διατηρώντας το σωστό ιξώδες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	OECD 301B

VDMA 24568/ VDMA-HEES

ISO 15380/ HEES

	Πιστοποιητικά (προσκόμιση)
	EU Ecolabel


Α.Τ.11: Βιοδιασπώμενο-Βιοαποικοδομήσιμο Λάδι Υδραυλικό ISO 46

Υψηλής απόδοσης βιοδιασπώμενο λιπαντικό (πάχος τύπου 46) χαμηλότερου δείκτη ιξώδους, ώστε να ρέει πιο εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας γρήγορη λίπανση και προστασία των εξαρτημάτων κατά την εκκίνηση. Για υδραυλικά συστήματα, όπου η τυχαία διαρροή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον. Πληροί πλήρως τις δοκιμές βιοαποικοδόμησης σύμφωνα με την μέθοδο OECD 301B. Η βάση του είναι συνθετικοί κορεσμένοι εστέρες και είναι ταξινομημένο ως VDMA-HEES σύμφωνα με το πρότυπο VDMA 24568 της Γερμανικής Ένωσης Μηχανουργών και Κατασκευαστών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (VDMA: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται για υγρά που είναι:

α) Hydraulic υδραυλικά, β) Environmental: φιλικά προς το περιβάλλον, δηλαδή βιοδιασπώμενα και γ) Ester Synthetic: με βάση συνθετικούς εστέρες.

Χαρακτηριστικά:

Είναι εύκολα βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τη μέθοδο OECD 301B, με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκαλούνται από τυχαίες διαρροές.

Έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής, που εγγυώνται την αποδοτικότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και διευκολύνουν τις εκκινήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτρέποντας το σχηματισμό ιζημάτων.

Έχει υψηλές αντιφθορικές και αντισκωριακές ιδιότητες, που ελαχιστοποιούν την τριβή και μειώνουν τα φαινόμενα διάβρωσης.

Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα διήθησης, ακόμη και με μικροφίλτρα, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό καθαρότητας του προϊόντος και καθαριότητα όλων των εξαρτημάτων.

Έχει εξαιρετική ικανότητα διαχωρισμού από το νερό (demulsibility), πράγμα που σημαίνει γρήγορο διαχωρισμό λαδιού/νερού και αποφυγή σχηματισμού σταθερού γαλακτώματος, το οποίο είναι η κύρια αιτία υποβάθμισης του λαδιού.

Δεν δημιουργεί αφρό και έχει καλή απελευθέρωση αέρα, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία όλων των κινούμενων μερών.

Παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα στη διάτμηση, ακόμη και με υψηλές τάσεις, διατηρώντας το σωστό ιξώδες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	OECD 301B

VDMA 24568/ VDMA-HEES

ISO 15380/ HEES

	Πιστοποιητικά (προσκόμιση)
	EU Ecolabel


Α.Τ.12: Πρόσθετο τύπου Ad Blue
Υδατώδες διάλυμα ουρίας που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer-Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) των οχημάτων, για τη δραστική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) των πετρελαιοκινητήρων. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο, δηλ. χρησιμοποιείται κατά την καύση του πετρελαίου, ώστε να διασπαστούν τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε άζωτο και ατμό. Η σύνθεση του αποτελείται κατά 32,5 % του συνολικού του βάρους του από καθαρή ουρία CO(ΝΗ2)2 και το υπόλοιπο από υπερκάθαρο (απιονισμένο) νερό. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής καθαρότητας και θα πρέπει να παράγεται σε παραγωγική μονάδα, πιστοποιημένη από τον Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustie – VDA).

Συσκευασία: Δοχείο 1 έως 20 λίτρα.

	Προδιαγραφές ποιότητας
	DIN 70070
ISO 22241

	Εγκρίσεις
	VDA CERTIFICATE (παραγωγού)


Α.Τ.13: Αντιπαγωτικό πετρελαίου

Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν από συνδυασμό διαφόρων μεγαλομοριακών προσθέτων που βελτιώνει σημαντικά τη διηθητική ικανότητα και το σημείο ροής του πετρελαίου στο κρύο. Βοηθά τη ροή πετρελαίου στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, αποτρέποντας την δημιουργία κρυστάλλων παραφίνης, που εμπεριέχονται στο πετρέλαιο. Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου ή σύστημα SCR. Συμβατό με όλα τα συμβατικά είδη καυσίμων ντίζελ. Παρέχει προστασία έως και -27οC για  ανάμιξη ενός λίτρου σε 1000 λίτρα πετρελαίου.

Συσκευασία: Δοχείο 1 λίτρου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης προμήθειας

του πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή λιανικής πώλησής του, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 30η Απριλίου 2025 (τελευταία ημέρα πώλησης πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2024-2025)

του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή λιανικής πώλησής τους, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΠΕ Σερρών την 11η Σεπτεμβρίου 2025 (ημέρα ολοκλήρωσης της σύνταξης της παρούσας μελέτης)

των λιπαντικών και των άλλων υγρών για την συντήρηση των οχημάτων, χρησιμοποιήθηκαν τιμές που προήλθαν από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια επιμερίζεται σε 3 Τμήματα:

Τμήμα 1: Καύσιμα θέρμανσης

	α/α
	Περιγραφή
	Μον.μέτρ.
	Ποσό-τητα
	Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο

(€)
	Υπηρεσία 
	Κωδικός Εξόδων

	1
	ΑΤ1

Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV 09135100-5
	Lt
	20.000
	0,8911
	17.822,00
	ΟικονομικήΔιοικητική
	02.10.6643

	2
	
	Lt
	15.000
	0,8911
	13.366,50
	Κοινωνικής Πολιτικής
	02.15.6643

	3
	
	Lt
	58.600
	0,8911
	52.218,46
	Σχολικές
Μονάδες
	02.70.6643.03

	Συνολική ποσότητα
	Lt
	93.600
	0,8911
	83.406,96
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	20.017,67
	ΦΠΑ 24%

	
	
	
	
	
	103.424,63
	Σύνολο


Το Ποσό Δαπάνης της προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης προϋπολογίζεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (83.406,96€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε εκατόν τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (103.424,63€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανωτέρα δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου των Ετών 2025 & 2026, με τους κάτωθι κωδικούς και τίτλους:

	Κ.Α.02.10.6643
	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

	Κ.Α.02.15.6643
	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

	Κ.Α.02.70.6643.03
	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Τμήμα 2: Καύσιμα κίνησης

	α/α
	Περιγραφή
	Μον.μέτρ.
	Ποσό-τητα
	Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο

(€)
	Υπηρεσία 
	Κωδικός Εξόδων

	1
	ΑΤ2
Πετρέλαιο κίνησης

CPV 09134200-9
	Lt
	0
	1,2185
	0,00
	Κοινωνικής Πολιτικής
	02.15.6641.01

	2
	
	Lt
	20.000
	1,2185
	24.370,00
	Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
	02.20.6641.01

	3
	
	Lt
	5.000
	1,2185
	6.092,50
	Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
	02.25.6641.01

	4
	
	Lt
	15.000
	1,2185
	18.277,50
	Τεχνική
	02.30.6641.01

	5
	
	Lt
	0
	1,2185
	0,00
	Πρασίνου
	02.35.6644

	Συνολική ποσότητα
	Lt
	40.000
	1,2185
	48.740,00
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	11.697,60
	ΦΠΑ 24%

	
	
	
	
	
	60.437,60
	Σύνολο


	α/α
	Περιγραφή
	Μον.μέτρ.
	Ποσό-τητα
	Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο

(€)
	Υπηρεσία 
	Κωδικός Εξόδων

	1
	ΑΤ3

Αμόλυβδη βενζίνη

CPV 09132100-4
	Lt
	1.000
	1,4000
	1.400,00
	Κοινωνικής Πολιτικής
	02.15.6641.01

	2
	
	Lt
	1.000
	1,4000
	1.400,00
	Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
	02.20.6641.01

	3
	
	Lt
	0
	1,4000
	0,00
	Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
	02.25.6641.01

	4
	
	Lt
	1.000
	1,4000
	1.400,00
	Τεχνική
	02.30.6641.01

	5
	
	Lt
	1.000
	1,4000
	1.400,00
	Πρασίνου
	02.35.6644

	Συνολική ποσότητα
	Lt
	4.000
	1,4000
	5.600,00
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	1.344,00
	ΦΠΑ 24%

	
	
	
	
	
	6.944,00
	Σύνολο


Συνολικά

	α/α
	Περιγραφή
	Μον.μέτρ.
	Ποσό-τητα
	Τιμή Μον. (€)
	Σύνολο

(€)

	1
	ΑΤ2 Πετρέλαιο κίνησης

CPV 09134200-9
	Lt
	40.000
	1,2185
	48.740,00

	2
	ΑΤ3 Αμόλυβδη βενζίνη

CPV 09132100-4
	Lt
	4.000
	1,4000
	5.600,00

	
	
	
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
	54.340,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	13.041,60

	
	
	
	Σύνολο
	67.381,60


Το Ποσό Δαπάνης της προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης προϋπολογίζεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ  (54.340,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (67.381,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανωτέρα δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου των Ετών 2025 & 2026, με τους κάτωθι κωδικούς και τίτλους:

	Κ.Α.02.15.6641.01
	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών οχημάτων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

	Κ.Α.02.20.6641.01
	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

	Κ.Α.02.25.6641.01
	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης

	Κ.Α.02.30.6641.01
	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Τεχνικής υπηρεσίας 

	Κ.Α.02.35.6644
	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων υπηρεσίας Πρασίνου


Τμήμα 3: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων

α) Αναλυτικός Πίνακας ανά Υπηρεσία του Δήμου
	
	15.6641.02 Κοινωνική Υπηρεσία
	20.6641.02 Υπηρεσία Καθαριότητος
	25.6641.02 Υπηρεσία Ύδρευσης
	30.6641.02

Τεχνική Υπηρεσία
	35.6644

Υπηρεσία Πρασίνου

	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μ. Μ.
	Τιμή Μον (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)

	1
	4
	09211000-1
	Λάδι πετρελαιοκινη-τήρων SAE 15W-40
	Lt
	4,00
	
	
	60
	240,00
	50
	200,00
	90
	360,00
	 
	

	2
	5
	
	Λάδι πετρελαιοκινη-τήρων SAE 20W-50
	Lt
	4,00
	
	
	60
	240,00
	50
	200,00
	90
	360,00
	 
	

	3
	6
	
	Λάδι SAE 30
	Lt
	3,10
	
	
	150
	465,00
	30
	93,00
	120
	372,00
	 
	

	4
	7
	
	Λάδι SAE 10
	Lt
	3,10
	
	
	50
	155,00
	10
	31,00
	40
	124,00
	 
	

	5
	8
	
	Λάδι υδραυλικό

ISO 68
	Lt
	2,70
	
	
	180
	486,00
	
	0,00
	220
	594,00
	 
	

	6
	9
	
	Λάδι υδραυλικό

ISO 46
	Lt
	2,70
	
	
	200
	540,00
	
	0,00
	
	0,00
	 
	

	7
	10
	
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό

ISO 68
	Lt
	10,60
	
	
	45
	477,00
	
	0,00
	55
	583,00
	
	

	8
	11
	
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό 

ISO 46
	Lt
	10,60
	
	
	50
	530,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	

	9
	12
	24957000-7
	Πρόσθετο Τύπου

Ad Blue
	Lt
	1,50
	
	
	1.000
	1.500,00
	400
	600,00
	600
	900,00
	 
	

	10
	13
	24951311-8
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	Lt
	9,20
	
	
	40
	368,00
	30
	276,00
	30
	276,00
	 
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ


	 
	0,00
	
	5.001,00
	
	1.400,00
	
	3.569,00
	
	0,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%


	 
	0,00
	
	1.200,24
	
	336,00
	
	856,56
	
	0,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


	 
	0,00
	
	6.201,24
	
	1.736,00
	
	4.425,56
	
	0,00


β) Συγκεντρωτικός Πίνακας
	α/α
	Α/Τ
	CPV
	Περιγραφή
	Μον. Μετρ.
	Τιμή Μον. (€)
	Ποσό-τητα
	Ποσό (€)

	1
	4
	09211000-1
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40
	Lt
	4,00
	200
	800,00

	2
	5
	
	Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
	Lt
	4,00
	200
	800,00

	3
	6
	
	Λάδι SAE 30
	Lt
	3,10
	300
	930,00

	4
	7
	
	Λάδι SAE 10
	Lt
	3,10
	100
	310,00

	5
	8
	
	Λάδι υδραυλικό ISO 68
	Lt
	2,70
	400
	1.080,00

	6
	9
	
	Λάδι υδραυλικό ISO 46
	Lt
	2,70
	200
	540,00

	7
	10
	
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό

ISO 68
	Lt
	10,60
	100
	1.060,00

	8
	11
	
	Βιοδιασπώμενο Υδραυλικό Λιπαντικό 

ISO 46
	Lt
	10,60
	50
	530,00

	9
	12
	24957000-7
	Πρόσθετο Τύπου Ad Blue
	Lt
	1,50
	2.000
	3.000,00

	10
	13
	24951311-8
	Αντιπαγωτικό Πετρελαίου
	Lt
	9,20
	100
	920,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	9.970,00

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	2.392,80

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	12.362,80


Το Ποσό Δαπάνης της προμήθειας λιπαντικών και λοιπών υγρών οχημάτων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης προϋπολογίζεται σε εννιά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (9.970,00€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (12.362,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανωτέρα δαπάνη προβλέπεται να καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου των Ετών 2025 & 2026, με τους κάτωθι κωδικούς και τίτλους:

	Κ.Α.02.15.6641.02
	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

	Κ.Α.02.20.6641.02
	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

	Κ.Α.02.25.6641.02
	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης

	Κ.Α.02.30.6641.02
	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Τεχνικής υπηρεσίας

	Κ.Α.02.35.6644
	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων υπηρεσίας Πρασίνου


Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

	α/α
	Τμήμα
	Σύνολο

(€)
	Φ.Π.Α.

(€)
	Γενικό Σύνολο

(€)

	1
	Καύσιμα θέρμανσης 
	83.406,96
	20.017,67
	103.424,63

	2
	Καύσιμα κίνησης
	54.340,00
	13.041,60
	67.381,60

	3
	Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων
	9.970,00
	2.392,80
	12.362,80

	Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης
	147.716,96
	35.452,07
	183.169,03


Το Ποσό Δαπάνης της προμήθειας των καυσίμων και  των λιπαντικών-λοιπών υγρών για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αμφίπολης προϋπολογίζεται σε εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (147.716,96€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και τρία λεπτά (183.169,03€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ

Άρθρο 1ο  Πρόσθετα
Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Άρθρο 2ο  Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Λοιποί όροι.

Ο/οι προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τα καύσιμα και λιπαντικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις, νερό και φυτικά.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με έξοδα του Αναδόχου.

Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα.

Άρθρο 3ο  Ειδικά χαρακτηριστικά Λιπαντικών
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg), ανάλογα με το προσφερόμενο είδος για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Κάποιες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 180 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, ο προσωρινός μειοδότης, πριν την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, θα πρέπει να αναρτήσει στο ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές:

Α) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, από την οποία να προκύπτει ότι: τα προσφερόμενα λιπαντικά φέρουν άδεια έγκρισης κυκλοφορίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και πληρούν τους όρους της με αριθμό απόφασης (ΦΕΚ630/Β/12-5-2005) για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό. Τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι παραγωγής των τελευταίων 6 με 12 μηνών. Καθένα λιπαντικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές και να είναι άριστης ποιότητας.

Β) Τα λιπαντικά μπορεί να είναι πρωτογενή ή να προέρχονται, ολικώς ή μερικώς, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών (Ελ/κό Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 13/2016). Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να αναρτήσουν με τα δικαιολογητικά τους Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται:

1. η χώρα κατασκευής και η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και

2. αν τα λιπαντικά είναι πρωτογενή ή αν προέρχονται από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ολικώς ή μερικώς.

Γ) Πιστοποιητικό ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για την αποβολή των λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται.

Δ) Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού-σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα από το ανάδοχο, αυτά θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης ή και ανώτερες.

ΓΕΝΙΚΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αμφίπολης για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση της προβλεπόμενης πίστωσης χωρίς υπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοτήτων. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται όπως ακριβώς ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και στη διακήρυξη. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με Αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με Αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο Τεύχη Διαγωνισμού- Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η ∆ιακήρυξη του Διαγωνισμού

β) H Τεχνική Έκθεση

γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης

ε) Η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα εκτελεστεί έπειτα από διεξαγωγή Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Αμφίπολης». Η προμήθεια επιμερίζεται σε 3 Τμήματα:
Τμήμα 1: Καύσιμα θέρμανσης 

Τμήμα 2: Καύσιμα κίνησης

Τμήμα 3: Λιπαντικά και λοιπά υγρά οχημάτων

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

Τμήμα 1 & 2: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του Τμήματος, υπολογιζόμενη από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη διαμορφούμενη Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.) για την ΠΕ Σερρών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κάθε καυσίμου κατά την ημέρα αναφοράς (η 30η Απριλίου 2025 για το πετρέλαιο θέρμανσης και η 11η Σεπτεμβρίου 2025 για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε επιμέρους καύσιμο του ίδιου Τμήματος.

Τμήμα 3: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του Τμήματος.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα Τμήμα ή και περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων. Υποχρεωτικά πρέπει να υποβάλει προσφορά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στο ίδιο Τμήμα.

Οι ανάδοχοι της προμήθειας καυσίμων, έχουν την υποχρέωση να προμηθεύσουν τον Δήμο με όλη την υπό προμήθεια ποσότητα εφόσον αυτή ζητηθεί από τον Δήμο και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση. 

Άρθρο 5ο Υπογραφή Σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 εντός δεκαπέντε  (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε Τμήματος.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 6ο Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016 από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με έναν ή όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:

με μακροσκοπικό έλεγχο

με χημική ή μηχανική εξέταση

με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία

με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται.


Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.

Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά από χημική ή μηχανική εξέταση σε εργαστήριο, η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.

Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 7ο Σταθερότητα Τιμών
Για τα καύσιμα το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας μέχρι και την κάλυψη του συμβατικού ποσού και δεν υπόκειται για κανέναν λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Αμφίπολης, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε με καύσιμο, ή η υπηρεσία για οποία προορίζεται.

Επίσης για τα λιπαντικά και τα λοιπά υγρά οχημάτων οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για κανέναν λόγο.

Άρθρο 8ο Εγγυήσεις - Ρήτρες

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα αναλογεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού της μελέτης προ Φ.Π.Α., εφ' όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των Τμημάτων της Προμήθειας. Άλλως, για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για συγκεκριμένο Τμήμα της Προμήθειας.

	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

	Τμήμα 1
	Τμήμα 2
	Τμήμα 3

	834,07 €
	543,40 €
	99,70 €


Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στον οποίο ή στους οποίους κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η όποια θα είναι ίση προς τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε Τμήματος. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

	Τμήμα 1
	Τμήμα 2
	Τμήμα 3

	3.336,28 €
	2.173,60 €
	398,80 €


Άρθρο 9ο Συμβατικός Χρόνος & Τόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Η σύμβαση έχει διάρκεια ένα (1) έτος, αλλά εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα που δεν έχει ακόμη ζητηθεί και δεν έχει εξαντληθεί η ανάλογη πίστωση, τότε η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη πίστωση χωρίς υπέρβαση των προβλεπομένων ποσοτήτων και ο προμηθευτής ενημερώνεται εγγράφως από το Δήμο άμεσα. Δηλ. στην περίπτωση που µε τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη πίστωση χωρίς υπέρβαση των προβλεπομένων ποσοτήτων. Η συμφωνία και η αποδοχή του όρου αυτού είναι και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα άρνησης του όρου αυτού της παράτασης και πρέπει να τον λάβει υπόψη του στη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα καύσιμα τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, ως εξής:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου (Δημοτικά Κτήρια, Σχολικά κτήρια κλπ) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας.

β) Τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων θα εφοδιάζονται βενζίνη απευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή (ή συνεργαζόμενου βλ. Τεχν. Περιγραφή), ο οποίος πρέπει να διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας.

Ο τρόπος τιμολόγησης των καυσίμων, κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση. 

Οι τιμές τιμολόγησής τους θα είναι σύμφωνα µε την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό έκπτωσης). Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη Μέση Λιανική Τιμή (Μ.Λ.Τ.), θα αφαιρείται, στη συνέχεια θα αφαιρείται από το υπόλοιπο ποσό και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Τα λιπαντικά και τα λοιπά υγρά οχημάτων θα παραδοθούν συνολικά με μία παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην Πρώτη Σερρών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας, με τα έξοδα της μεταφοράς να βαρύνουν τον προμηθευτή χωρίς να επηρεάζουν την τιμή πώλησης. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη ο προμηθευτής, για την έγκαιρη, σωστή παράδοση και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.

Σε περίπτωση µη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.


Άρθρο 10ο Κρατήσεις- Φόροι

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

Οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην καθαρή τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ.

Άρθρο 11 ο Δημοσιεύσεις

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   http://www.dimos-amfipolis.gr 
Άρθρο 12ο Καθυστερήσεις- Παρατάσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 13ο Ποιότητα

Τα καύσιμα και τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης.

	Συντάχθηκε 11/09/2025

Γραφείο Τεχν. & ΗΜ Έργων

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
	
	Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 11/09/2025

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

	Μάλλιος Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
	
	Ιασωνίδης Χαράλαμπος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., MSc


28/28

